1/1

[image: image1.jpg]


Novostavba depozitáře Moravské galerie v Brně-Řečkovicích
Tisková zpráva Moravské galerie v Brně ze dne 4. 5. 2009 

Moravská galerie v Brně na sklonku roku 2008 dokončila a zkolaudovala nový objekt a získala tím nový depozitář — prostor pro uložení sbírek — vysokého technického standardu. Uzavřela se tak další etapa budování infrastruktury MG a doposud užívané depozitáře, které měla MG v pronájmu, mohou být postupně vyklízeny a sbírky umisťovány do moderního depozitáře dodržujícího odborné principy muzejní praxe. V nejbližších měsících bude depozitář plně nastěhován a sbírky budou uloženy dle nejaktuálnějších evropských standardů a norem EU z ledna 2009: centrálně, bezpečně, dle svých specifických nároků.

Budova soustředí pod jednu střechu nejenom sbírky, ale i různá pracoviště. Do jejího severního bloku jsou umístěny depozitáře a v jižním bloku je veškerý pomocný provoz. Objekt je například vybaven speciálním přijímacím boxem, do kterého vjede celé nákladní auto, anebo elektronickou požární signalizací se samozhášecím systémem. V budově jsou vybudovány bezpečné a moderně vybavené laboratoře pro práci restaurátorů i archiv MG. 

Důraz je kladen na specifika jednotlivých sbírek, kdy každý depozitář má možnost nastavení vlastních podmínek, jako je například mikroklima. Je zde do detailu řešen příjem, ochrana, zabezpečení, restaurování i uložení sbírek. V depozitářích má každý předmět již předem svoje pevné místo, a to včetně těch, které jsou aktuálně vystaveny. 

Samotné depozitáře a odborná pracoviště jsou veřejnosti nepřístupné a součástí budovy jsou komfortní badatelny.

Objekt se nachází na okraji Brna, v areálu bývalých vojenských kasáren, na ulici Terezy Novákové v Řečkovicích. Zkolaudován byl 1. 12. 2008 a celkové náklady na jeho vybudování, ve kterých je zahrnuta nejen vlastní stavba, ale také projekční fáze, inženýring, výrobní zařízení, demolice, přeložky a přípojky inženýrských sítí, zabezpečení a vybavení objektu, dosáhly      175 515 000Kč. Stavba depozitáře je provedena tak, že umožňuje její další bezproblémové rozšíření o dva stavební moduly, které byly z ekonomických důvodů z 1. fáze výstavby vypuštěny. Tím sice došlo ke zmenšení celkové úložné plochy depozitáře, kvality vybavení a standardu se však škrty v rozpočtu nedotkly.

Jako generální dodavatel stavby byla v rámci veřejné obchodní soutěže vybrána společnost IMOS, a. s., a dodavatelem vybavení je BEG Bohemia, s. r. o. Projektant stavby byl vybrán pomocí soutěže, která se zaměřila na stavební, nikoli architektonické řešení stavby, neboť depozitář je především stavbou účelovou a převládají nároky na funkčnost stavby. Projekt vypracoval Ateliér AS, s. r. o., Ing. Jánský, Ing. Řehůřek a Ing. Zaplatil. Při projektování depozitáře byly aplikovány poznatky a zkušenosti s realizacemi obdobných depozitářů (Victoria & Albert Museum v Blythte House, Deutsches Historisches Museum v Berlíně — rekonstrukce bývalých kasáren nebo depozitář Severočeského muzea v Liberci či Pražského hradu).

O PROJEKTU

Filozofie projektu depozitáře byla založena na myšlence vytvořit bezpečnou kompaktní schránku pro dlouhodobé uložení sbírkových předmětů Moravské galerie v Brně v souladu s dlouhodobou koncepcí péče o sbírkové předměty. MG od svého založení neměla vlastní centrální depozitář. Po dobu více než 40 let byly sbírky roztroušeny po různých místech. Například sbírka nábytku byla umístěna v Jaroměřicích nad Rokytnou, později v zámku Litohoř a po jeho vrácení v restituci původním majitelům se stěhovala do zámku v Mikulově. V roce 2001 vznikla myšlenka na stavbu společného depozitáře pro MG a Moravskou zemskou knihovnou v brněnské městské části Ponava. Záměr však nebyl nakonec realizován, a tak museli kurátoři o sbírky nadále pečovat v obtížných podmínkách. Teprve po získání pozemku v areálu vojenských kasáren v roce 2004 se projekt stavby depozitáře začal naplňovat. Výsledkem se stala v roce 2008 dokončená a zkolaudovaná stavba depozitáře. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Budova depozitáře byla navržena jako samostatně stojící čtyřpodlažní budova obdélného půdorysu o délce 55 metrů a šířce 25 metrů. Před jižní průčelí je předsazen přízemní objekt o rozměrech 16 x 7 metrů s energetickým vybavením. Konstrukci depozitáře tvoří dva dilatačně oddělené železobetonové monolitické skelety s nosnými sloupy a stropními deskami. Obvodový plášť je vyzdívaný. Z hlediska čisté užitné plochy má objekt tři podlaží. Střecha segmentově zastřešená je nad částí objektu s depozitáři dvouplášťová, prostor mezi střechami má charakter užitného podlaží, do kterého je situována vzduchotechnika. Architektonické pojetí depozitáře je jednoduché a zdůrazňuje účelovost stavby. 

Projekt stavby depozitáře soustředil sbírky a různá pracoviště (restaurátorská a konzervátorská pracoviště, stolárnu a archiv) pod jednu střechu. Stavební program svisle rozděluje objekt na dva provozy — depozitární a obslužně-technický. Z hlediska dosavadní stavební praxe jde o inovační prvek, kterým se eliminují bezpečnostní a provozní rizika. Do severního bloku na ploše 2100 m2 jsou situovány depozitáře: keramiky, kovů, obrazů a soch, nábytku, skla, kresby a grafiky, grafického designu a archiv MG. Úložný systém je realizován s ohledem na prachotěsnost kompaktních regálů, nastavitelnost polic a manipulační techniku, což znamená, že je zde dostatek místa pro manipulaci s velkými kusy sbírkových předmětů. Do jižního bloku je soustředěn veškerý pomocný provoz, administrativa a technické zázemí depozitáře. Před budovou depozitáře je menší parkoviště pro zaměstnance, badatele a servisní firmy. Do objektu se vstupuje jižním průčelím přes vrátnici s ostrahou. 

Při projektování depozitáře byly uplatněny a dodrženy všechny aktuální odborné principy. Sbírkové předměty jsou expedovány přes přijímací box a výtah zase umožňuje bezbariérový pohyb po všech podlažích budovy. V objektu depozitáře je také dezinfekční místnost, stolařská dílna se skladem řeziva, restaurátorské dílny nábytku, badatelna, restaurátorská dílna papíru, kanceláře a hygienické zařízení, strojovna hašení, šatny zaměstnanců a kancelář správce. 

Objekt depozitáře je vybaven elektrickou zabezpečovací signalizací, elektrickou požární signalizací se samozhášecím systémem a kamerovým sledovacím systémem. Vstup do objektu je umožněn pouze přes systém přístupového videofonu. V meziprostoru střech je umístěna strojovna vzduchotechniky. Vzduchotechnika je řízena klimatizačním zařízením, které zajišťuje mikroklimatické podmínky uvnitř jednotlivých depozitářů. Regulaci teploty a relativní vlhkosti určují kurátoři jednotlivých sbírek. Přiváděný čerstvý vzduch je tepelně upravován během letního i zimního období.

KONTAKT PRO MÉDIA

Lenka Němcová, oddělení vnější komunikace, +420 724 516 672, +420 532 169 174

tisk@moravska-galerie.cz









Tisková zpráva / Press Release








�








