Výsledky rozsáhlého průzkumu Jurkovičovy vily

Tisková zpráva Press Release Release

Tisková zpráva Press Release

Tisková zpráva ze dne 5. 4. 2007

Jurkovičova vila byla postavena v brněnských Žabovřeskách (Jana Nečase 2) během let 1905−1906. Od roku 1963 je zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Tato stavba je jedinečnou ukázkou uměleckého díla spojujícího prvky architektury a užitého

i výtvarného umění v celistvý gesamtkunstwerk. Je rovněž příkladem uměleckého díla spojeného s emancipující se českou inteligencí v Brně na přelomu 19. a 20. století. Moravská galerie v Brně získala vilu i s okolní zahradou dne 30. 8. 2006 od soukromého majitele za

15,162.950,–Kč. Brzy po převzetí domu byl započat stavebně-historický, stavebně-technický a sondážní stratigrafický průzkum pod vedením architektonické kanceláře TRANSAT ARCHITEKTI.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Architekt Dušan Samo Jurkovič si postavil rodinnou vilu s ateliérem v těsné blízkosti Císařského lesa (dnešní Willsonův les) podle svého vlastního projektu. Dům byl navržen a vybudován na principech anglického venkovského domu „cottage“ s dominantní dvoupodlažní halou uprostřed dispozice. Do dějin architektury pak vstoupil spolu s další autorovou tvorbou jako významný  projev folklórně orientovaného proudu secesního umění. Dušan Samo Jurkovič s rodinou žil ve své vile necelých 13 let. V březnu 1919 dům prodal a odstěhoval se do Bratislavy.

V následujícím období prošla vila řadou dílčích změn. Zjištění původní podoby domu a konkrétního rozsahu pozdějších úprav bylo cílem provedených sondáží i archivního průzkumu, který probíhal především v Jurkovičově pozůstalosti ve Slovenském národném archívu.

Zajímavé je již vlastní stavební provedení domu, který působí poměrně masivním dojmem zděné stavby. Celá nadzemní část nad kamennou podezdívkou je přitom provedena jako dřevostavba, oboustranně pokrytá několikacentimetrovou vrstvou korkových desek a omítkou. K této technologii dospěl Jurkovič po zkušenostech ze srubových a hrázděných domů, které stavěl na Pustevnách a v Luhačovicích. Dřevěné prvky na fasádách spolu se střešní krajinou se mu staly výtvarným vyjádřením stavební podstaty domu i vyjádřením jeho výchozí orientace na lidovou architekturu. U Jurkovičovy vlastní vily mají však již značně redukovanou formu a dům je suverénním architektonickým projevem secesního hnutí. Ve střední Evropě k němu můžeme nalézt paralelu například v Olbrichových stavbách v Darmstadtu, v českém prostředí pak jde zřejmě o nejdůslednější realizaci myšlenek britského hnutí Arts and Crafts.

Celkový stavební stav odpovídá stáří domu, nevykazuje ale zvláštní poruchy statické, či větší zdravotní poruchy dřeva. Zásahy bude vyžadovat místy poddimenzovaný krov a vlhkem zasažený suterén, posílit bude nutné některé stropy.

Nejviditelnější změnou oproti původní podobě interiéru domu je rovný podhled v hlavní společenské hale vily vestavěný pozdějšími majiteli pravděpodobně ještě před druhou světovou válkou. Jde naštěstí o snadno odstranitelnou konstrukci skrývající neporušenou, řezbami zdobenou imitaci krovu se zachovalou původní povrchovou úpravou.

Největší újmou v exteriéru domu je odstranění skleněné mozaiky, kterou byl původně vyzdoben štít vily z jižní strany, a z níž bohužel nebyly nalezeny žádné fragmenty. Mozaika vytvořená firmou Škarda podle návrhu Adolfa Kašpara znázorňovala pohádku o drakovi. Důvod proč a kdy přesně byla z domu odstraněna (a tím zničena) nebyl dosud objasněn. Její podoba je známa pouze z nepříliš četných a málo detailních dobových fotografií a z dochované předlohy. Protože jsme přesvědčeni, že je tento prvek architektonicky, obsahově i esteticky nepostradatelný pro celkový výraz domu, zejména pro jeho barevnost (mozaika měla převážně výraznou červenou barvu), považujeme za vhodné jej obnovit. Zhotovení „repliky“ ― tedy pouhého řemeslného přepisu podle původní Kašparovy studie ― by nemuselo být zárukou šťastného výsledku, vhodnější variantu proto vidíme ve vytvoření mozaiky zcela nové, která bude mít charakter soudobého výtvarného díla a bude řešena v duchu původní barevnosti

i technologie, snad jako volná interpretace daného námětu.

Tisková zpráva Press Release

Sondážní stratigrafický průzkum, který byl proveden koordinovaně se stavebně-

-historickým průzkumem, potvrdil značnou autenticitu povrchů objektu – většina prvků interiéru i exteriéru má ve spodních vrstvách zachovány původní povrchové úpravy, s výjimkou vnější omítky. Laboratorní průzkum pomohl analyzovat formou mikronábrusů původní barevnost a byl rovněž zaměřen na rozbor technologií původních povrchových úprav (nátěry, omítky, linolea, tapety apod.), jejichž znalost bude nezbytná pro projekt obnovy. Pro Jurkovičova díla jsou typické lazurní (tedy nikoli krycí) úpravy povrchu dřevěných prvků, a to včetně obkladů štítů a imitace hrázdění. Toto provedení bylo pod pozdějšími krycími nátěry potvrzeno i na jeho vlastním domě. Barevnost vnitřku domu byla kombinací přirozených odstínů několika druhů dřevin s namodralými a šedými výmalbami, nátěry a lazurami. Akcentem byla sytě červená korková tapeta v hale a barevné řezby dřevěných prvků. Podlahy pokrývaly dřevěné vlýsky, korkové linoleum v několika odstínech a koberce. Vnějšek byl kombinací světlé omítky v barvě písku, načervenalého kamene a převážně modře lazurovaných dřevěných prvků. Zelenou barvu zastupovala popínavá zeleň na červených trelážích.

Nedílnou součástí průzkumů byla inventarizace veškerých dochovaných 
i nedochovaných prvků stavby včetně doporučení způsobu jejich obnovy. Během přípravných prací vznikl také identifikační katalog původního dochovaného i nedochovaného mobiliáře vily. Ten by měl být podkladem pro projekt interiéru. Obsahuje dokumentaci původních interiérů přenesených později do jiných objektů, dále dokumentaci dochovaných fragmentů mobiliáře, včetně tří mosazných lustrů uchovaných na půdě domu, dokumentaci nedochovaných kusů nábytku a orientační přehled ekvivalentních kusů ve významnějších sbírkách, především v depozitáři Moravské galerie v Brně. Celkově lze na původním zařízení domu sledovat proměnu autorova dřívějšího rustikálního pojetí v subtilnější noblesní styl. Tato poloha jeho díla pak vrcholí úpravou zámku v Novém Městě nad Metují.

V rámci současného komplexního pohledu na více než sto let starý objekt Jurkovičovy vily lze konstatovat, že míra jeho autenticity autorské, tvarové, materiálové

i povrchové je nad očekávání značná a relativně dobrý je i stavební stav.

Protože zatím žádný Jurkovičův objekt nebyl konzervován a prezentován s odkrytými původními povrchy, lze jednoznačně doporučit, aby byl tento přístup využit při obnově Jurkovičovy vlastní vily, a to i za cenu určitých estetických „jizev“, které s sebou toto pojetí ponese, a které jsou dány stářím a užíváním stavby.

Složitější otázkou bude doplnění adekvátního vnitřního vybavení, které se převážně nedochovalo. Repliky dobře dokumentovaného původního nábytku lze doporučit jen ve zvlášť odůvodněných případech (například při dotvoření fragmentu existující nábytkové soupravy knihovny či ucelené kompozice architektury a nábytku v hlavní hale), neboť nenabízejí jinou autenticitu než formální. Obnova vily tak otevírá prostor pro interpretaci Jurkovičova díla aktuální formou s využitím řady autorských kusů nábytku a výtvarných děl pocházejících

z galerijních sbírek či z jiných fondů, to vše v autentickém prostředí jeho vlastního domu.

Petr Všetečka

vedoucí průzkumových prací k Jurkovičově vile

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JURKOVIČOVĚ VILE

Moravská galerie v Brně se rozhodla, dříve než budou zahájeny stavební úpravy, poprvé po 101 letech od vzniku stavby zpřístupnit Jurkovičovu vilu na několik dní veřejnosti. Termín otevřených dveří byl stanoven na 13. – 15. duben 2007. Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout vyklizené vnitřní prostory vily a seznámit se s jejím současným stavem. Oddělení pro práci s veřejností pod vedením Ludmily Horákové připravilo pro účastníky krátký výklad. V areálu vily bude mimo jiné možnost získat informace o Společnosti přátel MG a případně se do ní i přihlásit. Dále zde budou na prodej publikace Moravské galerie v Brně za snížené ceny. Vstupné do vily je dobrovolné.

Vzhledem ke skutečnosti, že vila byla vystavěna pro rodinný provoz a stropy patra jsou v současné době poddimenzované, mohou mít skupinky návštěvníků maximální počet 10 osob. Velké množství zájemců, kteří využili nabídky hlásit se na prohlídku s předstihem, způsobilo, že je tento termín již zcela zaplněn. Moravská galerie v Brně se tedy předem omlouvá všem zájemcům, kteří si nebudou moci vilu z kapacitních důvodů v dané dny prohlédnout, a slibuje, že se pokusí pro ně zajistit ještě další termíny dříve než bude zahájena obnova vily. Otevření obnovené vily je plánováno na konec roku 2009.

JURKOVIČOVA VILA A PLÁNY MG

Tisková zpráva Press Release

Obnova vily by měla být zahájena v druhé polovině letošního roku. Na způsob jejího provedení bude kladen obzvlášť velký důraz. Celý proces bude postupně dokumentován a výstupem se stane manuál pro obnovu památek určený odborné veřejnosti. MG rovněž plánuje postupné umísťování informací o aktuálním průběhu obnovy v on-line projektu na webových stránkách.

S projektem on-line rekonstrukce stejně jako s konkrétními představami Moravské galerie v Brně o využití Jurkovičovy vily se můžete seznámit v tiskové zprávě MG ze dne

2. 11. 2006, která je ke stažení na http://www.moravska-galerie.cz/cs/tiskovy-servis/jurkovicova-vila/. Tato zpráva obsahuje rovněž řadu informací o architektovi Dušanu Samo Jurkovičovi a jeho díle.

KONTAKT PRO MÉDIA

Hana Doležalová, oddělení vnější komunikace

tel.: +420 532 169 174, gsm: +420 724 516 672

e-mail: tisk@moravska-galerie.cz